# Block-Kippbratpfanne – elektrisch beheizt

Abmessungen:	800 x 700 x 800 mm hoch

+ 100 mm hohe Verstellfüße oder bauseitiger Betonsockel

Fabrikat:		MeGro

Type:			BPF-2/70-E-TL-M

Tiegelinnenabm.:	690 x 510 x 185 mm tief

Inhalt:			65 Liter

Anschlußwert:		9,9 kW

Regelung:		mittels Kochgerätesteuerung TL

Kippung:		mittels Elektromotor

Schonleiste:		ohne – Gerät mit Sichtrückwand

Ausführung:

Das Grundgestell in Form einer Rahmenkonstruktion besteht aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Die Innenpfanne, der Deckel und alle Verkleidungswände sind ebenfalls aus Werkstoff-Nr.1.4301, gefertigt. Der Pfannenboden besteht aus Chromnickelstahl-plattiertem Spezialstahl, mindestens 12 + 2 mm. Die Materialstärke der Tiegelinnenwände beträgt 2 mm.

Die Beheizung erfolgt über Verbundheizelemente die an die Pfannenbodenunterseite angepresst werden.

Die Temperatur ist elektronisch von 20 - 300°C regelbar und wird über eine Folientastatur bedient. Die Einstellmöglichkeiten der Prozessorsteuerung bestehen aus Vorwahl der Temperatur mit digitaler Ist- und Sollanzeige. Die Heizung ist mit einem Überhitzungsschutz abgesichert.

Die Kippung erfolgt elektromotorisch mittels selbsthemmendem, wartungsfreien Stellantrieb.

Der Tiegel ist gegen Wärmeabstrahlung mittels Steinwolle allseitig bestens isoliert.

Funktionen der Kochgerätesteuerung TL:

- Digitale Anzeige der Ist- bzw. Solltemperatur

- stufenlose Temperatureinstellung mit Sollwert und Istwert (1°C Schritte)

- Steuerung des Heizkreises über PID-Regelung

- optische Signalisierung für aktivierte Heizung

Energieoptimierung: Kochgeräte mit elektronischer Regelung TL

Pro Zuleitung wird eine Energieoptimierungseinheit zur Verfügung gestellt.

Diese Einheit umfaßt die Klemmen a, b, c und d.

Die Schaltspannung beträgt 230V AC / 1A.

a/b/c haben das gleiche Spannungspotential und werden vom Gerät zur Verfügung gestellt (Belastbarkeit max. 1A)

a:	Betriebsanzeige des Gerätes (Belastbarkeit max. 230V AC / 1A)

b:	Heizungsanforderung vom Gerät

c:	Freigabe Energie-Optimierung

Schaltzustände:

230 V		→	Anforderung an die Heizung

0 V		→	keine Anforderung an die Heizung

d:	N-Neutralleiter, wird vom Gerät zur Verfügung gestellt

und ist das Bezugspotential zu a/b/c