# Bratschrank, elektrisch beheizt – mit Sichtfenster

ohne Zubehör

Abmessungen:	900 x 900 x 493 mm hoch

Fabrikat:		MeGro

Type:			ES-1-F

Anschlußwert:		5,0 kW

Regelung:		Ober- und Unterhitze getrennt

mittels Thermostat manuell

Das Gerät ist als Universalgerät konzipiert – nicht für den Einsatz als

Spezialgerät für Patisserieanwendungen.

Enthaltend:

1 Bratrohr GN 2/1

1 Sichtfenster in Mehrscheibentechnik incl. separat zuschaltbarer Beleuchtung in der

Bratrohrmuffel

1 Abdeckplatte als Abstellfläche verwendbar

Ausführung:

Das Grundgestell besteht aus Formrohr, mindestens 30 x 30 x 1,5 mm, Werkstoff-Nr.1.4301. Die Außenverkleidung ist aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, gefertigt. Die Bratrohrmuffel und die Bratrohrtür sind aus Chromstahl Cr 17, Werkstoff-Nr. 1.4016, verschweißt und mit 2 x 3 fugenlos tiefgezogenen Auflagerippen versehen.

Die Beheizung der Muffel erfolgt mittels innenliegender Oberhitze-Heizkörper aus Chromnickelstahl und außenliegender Unterhitze-Heiztasse, die Temperaturregelung ist thermostatisch von 50 - 300° C, getrennt für Ober- und Unterhitze, einstellbar. Das Bratrohr ist mit Überhitzungsschutz ausgestattet.

Die Bratrohrtür wird mit einem Sichtfenster in Mehrscheibentechnik ausgestattet. In der Bratrohrmuffel ist eine Beleuchtung montiert, diese ist mit Drucktaster aus- und einschaltbar

Materialstärken:		Außenverkleidung 1,25 mm

Bratrohrmuffel       1,5   mm

Formrohrkonstruktion 30 x 30 x 1,5 mm