# Bratschrank, elektrisch beheizt – mit Umluftgebläse

stehend auf 100mm hohem Chrom-Nickelstahl Sockel

ohne Zubehör

Abmessungen:	900 x 900 x 1650 mm hoch

inklusive 100mm hoher Sockel

Fabrikat:		MeGro

Type:			ES-3-U-F

Anschlußwert:		15,0 kW

Regelung:		Ober- und Unterhitze getrennt

mittels Thermostat manuell

Das Gerät ist als Universalgerät konzipiert – nicht für den Einsatz als

Spezialgerät für Patisserieanwendungen.

Enthaltend:

3 Bratrohre GN 2/1 (je 5kW)

3 eingebaute Umluftventilatoren

3 Sichtfenster in Mehrscheibentechnik incl. separat zuschaltbarer Beleuchtung in der

Bratrohrmuffel

Ausführung:

Das Grundgestell besteht aus Formrohr, mindestens 30 x 30 x 1,5 mm, Werkstoff-Nr.1.4301. Die Außenverkleidung ist aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, gefertigt. Die Bratrohrmuffel und die Bratrohrtür sind aus Chromstahl Cr 17, Werkstoff-Nr. 1.4016, verschweißt und mit 2 x 3 fugenlos tiefgezogenen Auflagerippen versehen.

Die Beheizung der Muffel erfolgt mittels innenliegender Oberhitze-Heizkörper aus Chromnickelstahl und außenliegender Unterhitze-Heiztasse, die Temperaturregelung ist thermostatisch von 50 - 300° C, getrennt für Ober- und Unterhitze, einstellbar. Das Bratrohr ist mit Überhitzungsschutz ausgestattet.

Zur Heißluftverwirbelung ist ein separat zuschaltbarer Umluftventilator eingebaut.

Die Bratrohrtür wird mit einem Sichtfenster in Mehrscheibentechnik ausgestattet. In der Bratrohrmuffel ist eine Beleuchtung montiert, diese ist mit Drucktaster aus- und einschaltbar

Materialstärken:		Außenverkleidung 1,25 mm

Bratrohrmuffel       1,5   mm

Formrohrkonstruktion 30 x 30 x 1,5 mm