# Kipp-Kochkessel GN – elektrisch beheizt

Abmessungen:

Fabrikat:		MeGro

Type:			KK-...-E-TEZ-M

Kesselinnenabm.:

Inhalt:

Anschlußwert:

Regelung:		mittels Kochgerätesteuerung TR101

Kippung:		mittels Elektromotor

Schonleiste:		hinten, 50mm hoch

Enthaltend:

1 Meßstab

1 Motorkippung

1 Bohrung für bauseitige Mischbatterie (Bohrungsdurchmesser und Mischbatterietype im

Auftragsfall bitte bekanntgeben)

Ausführung:

Das Grundgestell besteht aus Formrohr 30 x 30 x 1,5 mm, Werkstoff-Nr. 1.4301; der Innen- und Außenkessel, der Kesselrand, der doppelwandige Kesseldeckel und die äußeren Verkleidungswände sind komplett aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.1.4301, gefertigt. Die Materialstärke des Innen- und Außenkessels beträgt 3mm, der Oberplatte 2mm, des Deckels und der Verkleidungen 1,25mm. Die Oberplatte besitzt einen umlaufenden Wulstrand sowie einen hochgezogenen Kochkesselrand gegen Eindringen von Fremdstoffen in das Kochgut.

Für die eigene Dampferzeugung zur indirekten Beheizung des Kochgutes sind im Doppelmantel im Wasserbad liegende Chromnickelstahl-Rohrheizkörper eingebaut. Die Dampfdruckregulierung des Wasserbades erfolgt automatisch. Das geschlossene Heizsystem ist wartungsarm.

Die Kochguttemperatur ist elektronisch regelbar und wird über eine Folientastatur bedient. Die Einstellmöglichkeiten der Prozessorsteuerung bestehen aus Vorwahl der Temperatur, Kochzeit und Startzeitvorwahl mit digitaler Ist- und Sollanzeige sowie optischer und akustischer Prozessende-Signalisierung. Die Heizung ist mit einem Überhitzungsschutz abgesichert.

Sämtliche Sicherheitsarmaturen, bestehend aus Sicherheitsventil, Druckschalter sowie automatisches Be- und Entlüftungsventil und Manometer, zur Kontrolle des Druckes im Doppelmantel, sind eingebaut.

Der Kessel ist in Kugellagern gelagert, die Kippung erfolgt mittels selbsthemmendem, wartungsfreiem und geschlossenem Schneckengetriebe elektromotorisch. Gegen Wärmeabstrahlung ist der Kessel mittels Steinwolle allseitig bestens isoliert.

Der Deckel ist doppelwandig, isoliert und mit einer temperatur- und lebensmittelbeständigen Silikon-Lippendichtung versehen, sowie federentlastet und ausbalanciert montiert.

Funktionen der Kochgerätesteuerung TR 101:

- Digitale Anzeige der Ist- bzw. Solltemperatur

- stufenlose Temperatureinstellung mit Sollwert und Istwert (1°C Schritte)

- Digitale Anzeige der Kochzeit

- stufenlose Kochzeiteinstellung (1 Min. Schritte)

- Digitale Anzeige der Kochstartzeitvorwahl

- stufenlose Kochstartzeitvorwahl (1 Min. Schritte)

- Steuerung des Heizkreises über PID- oder Thermostatregelung

- eingebautes akustisches Signal für Kochzeitstart und Kochzeitende

- automatische Umschaltung zwischen An- und Fortkochstufe bei Kochkesseln

- optische Signalisierung für aktivierte Energieoptimierung

- optische Signalisierung für aktivierte Heizung

- optische Fehleranzeige (z.B. Überhitzungsschutz, Fühlerbruch, ...)

- Druckkochprogramm (nur bei Druckkochgeräten aktiviert)

- Ansteuerung für Motorkippung bzw. Aushubvorrichtung

- 5 Kochprogramme im dauerhaften Speicher der Steuerung

- Datenschnittstelle RS485

Optionale Funktionen:

- Anzeige des Doppelmanteldrucks am Bedienfeld

- Überwachung des Wasserstandes im Doppelmantel (Warnung bei unterschreiten des minimalen Wasserstandes)

- zwei alternativ anwählbare Temperaturkanäle mit getrennter Regelcharakteristik zum Braten und Kochen in Kippbratpfannen

- Vernetzung und Datenaufzeichnung über Schnittstelle RS485 bis zu 45 Geräte mit Hilfe eines eigenen externen Datenloggers (kein PC notwendig)

- Datenübergabe von Datenlogger an PC über Schnittstelle RS232

Energieoptimierung: Kochgeräte mit elektronischer Regelung

Pro Zuleitung wird eine Energieoptimierungseinheit zur Verfügung gestellt.

Diese Einheit umfaßt die Klemmen a, b, c und d.

Die Schaltspannung beträgt 230V AC / 1A.

a/b/c haben das gleiche Spannungspotential und werden vom Gerät zur Verfügung gestellt (Belastbarkeit max. 1A)

a:	Betriebsanzeige des Gerätes (Belastbarkeit max. 230V AC / 1A)

b:	Heizungsanforderung vom Gerät

c:	Freigabe Energie-Optimierung

Schaltzustände:

230 V		→	Anforderung an die Heizung

0 V		→	keine Anforderung an die Heizung

d:	N-Neutralleiter, wird vom Gerät zur Verfügung gestellt

und ist das Bezugspotential zu a/b/c