# Ständer-Kippbratpfanne – elektrisch beheizt

Abmessungen:

Fabrikat:		MeGro

Type:			PF-...-E-TEZ-M

Tiegelinnenabm.:

Inhalt:

Anschlußwert:

Regelung:		mittels Kochgerätesteuerung TR101

Kippung:		mittels Elektromotor

Schonleiste:		hinten, 50mm hoch

Enthaltend:

1 Motorkippung

1 Bohrung für bauseitige Mischbatterie (Bohrungsdurchmesser und Mischbatterietype im

Auftragsfall bitte bekanntgeben)

Ausführung:

Das Grundgestell besteht aus Formrohr, mindestens 30 x 30 x 1,5 mm, Werkstoff-Nr. 1.4301. Die Innenpfanne, der Deckel und alle Verkleidungswände sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.1.4301, gefertigt. Der Pfannenboden besteht aus Chromnickelstahl-plattiertem Spezialstahl, mindestens 12 + 2 mm. Die Materialstärke der Innenwände beträgt mindestens   2 mm, die Materialstärke der Verkleidungswände einschließlich Deckel mindestens 1,25 mm.

Für eine gleichmäßige, rasche Wärmeverteilung sorgen in ein wärmeleitendes Medium eingebettete Heizelemente. Elementmontage über flächig angeordnete Montageplatten unter

dem dicken Verbundwerkstoffbratboden welcher eine hohe Wärmespeicherfunktion aufweist.

Die Temperatur ist elektronisch von 20 - 300°C regelbar und wird über eine Folientastatur bedient. Die Einstellmöglichkeiten der Prozessorsteuerung bestehen aus Vorwahl der Temperatur, Kochzeit, Startzeitvorwahl mit digitaler Ist- und Sollanzeige sowie optischer und akustischer Prozessende-Signalisierung. Die Heizung ist mit einem Überhitzungsschutz abgesichert.

Die Pfanne ist in Kugellagern gelagert – die Kippung erfolgt mittels Elektromotor über ein selbsthemmendes, wartungsfreies Schneckengetriebe.

Zu Reinigungszwecken ist zwischen Seitenständer und Tiegel ein Abstand von 50 mm.

Der Tiegel ist gegen Wärmeabstrahlung allseitig isoliert.

Funktionen der Kochgerätesteuerung TR 101:

- Digitale Anzeige der Ist- bzw. Solltemperatur

- stufenlose Temperatureinstellung mit Sollwert und Istwert (1°C Schritte)

- Digitale Anzeige der Kochzeit

- stufenlose Kochzeiteinstellung (1 Min. Schritte)

- Digitale Anzeige der Kochstartzeitvorwahl

- stufenlose Kochstartzeitvorwahl (1 Min. Schritte)

- Steuerung des Heizkreises über PID- oder Thermostatregelung

- eingebautes akustisches Signal für Kochzeitstart und Kochzeitende

- automatische Umschaltung zwischen An- und Fortkochstufe bei Kochkesseln

- optische Signalisierung für aktivierte Energieoptimierung

- optische Signalisierung für aktivierte Heizung

- optische Fehleranzeige (z.B. Überhitzungsschutz, Fühlerbruch, ...)

- Druckkochprogramm (nur bei Druckkochgeräten aktiviert)

- Ansteuerung für Motorkippung bzw. Aushubvorrichtung

- 5 Kochprogramme im dauerhaften Speicher der Steuerung

- Datenschnittstelle RS485

Optionale Funktionen:

- Anzeige des Doppelmanteldrucks am Bedienfeld

- Überwachung des Wasserstandes im Doppelmantel (Warnung bei unterschreiten des minimalen Wasserstandes)

- zwei alternativ anwählbare Temperaturkanäle mit getrennter Regelcharakteristik zum Braten und Kochen in Kippbratpfannen

- Vernetzung und Datenaufzeichnung über Schnittstelle RS485 bis zu 45 Geräte mit Hilfe eines eigenen externen Datenloggers (kein PC notwendig)

- Datenübergabe von Datenlogger an PC über Schnittstelle RS232

Energieoptimierung: Kochgeräte mit elektronischer Regelung TEZ

Pro Zuleitung wird eine Energieoptimierungseinheit zur Verfügung gestellt.

Diese Einheit umfaßt die Klemmen a, b, c und d.

Die Schaltspannung beträgt 230V AC / 1A.

a/b/c haben das gleiche Spannungspotential und werden vom Gerät zur Verfügung gestellt (Belastbarkeit max. 1A)

a:	Betriebsanzeige des Gerätes (Belastbarkeit max. 230V AC / 1A)

b:	Heizungsanforderung vom Gerät

c:	Freigabe Energie-Optimierung

Schaltzustände:

230 V		→	Anforderung an die Heizung

0 V		→	keine Anforderung an die Heizung

d:	N-Neutralleiter, wird vom Gerät zur Verfügung gestellt

und ist das Bezugspotential zu a/b/c