# Universalbratpfanne – elektrisch beheizt

Abmessungen:

Fabrikat:		MeGro

Type:			UPF-...-E

Tiegelinnenabm.:

Inhalt:

Anschlußwert:

Regelung:		mittels Thermostat

Schonleiste:		hinten, 50mm hoch

Enthaltend:

1 Stecksieb

1 Sicherheits-Entleerungshahn 6/4“

1 Bohrung für bauseitige Mischbatterie (Bohrungsdurchmesser und Mischbatterietype im

Auftragsfall bitte bekanntgeben)

Ausführung:

Das Grundgestell besteht aus Formrohr 30 x 30 x 1,5 mm, Werkstoff-Nr. 1.4301. Die Innenpfanne, der doppelwandige Deckel und alle Verkleidungswände sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, gefertigt. Der Pfannenboden besteht aus Chromnickelstahl-plattiertem Spezialstahl, mindestens 12 + 2 mm. Die Materialstärke der Innenwände beträgt mindestens 2 mm, der Verkleidungswände einschließlich des doppelwandigen Deckels mindestens 1,25 mm,der Oberplatte mindestens 1,5 mm. Die Oberplatte besitzt einen umlaufenden Wulstrand, einen Kondensatablauf sowie einen hochgezogenen Tiegelrand gegen Eindringen von Fremdstoffen in das Kochgut.

Für eine gleichmäßige, rasche Wärmeverteilung sorgen in ein wärmeleitendes Medium eingebettete Heizelemente. Elementmontage über flächig angeordnete Montageplatten unter

dem dicken Verbundwerkstoffbratboden welcher eine hohe Wärmespeicherfunktion aufweist.

Die Temperatur ist mittels Thermostat stufenlos von 50 - 300° C regelbar. Die Heizung ist mit einem Überhitzungsschutz abgesichert.

Der Tiegel ist mit einem Sicherheits-Entleerungshahn ausgestattet und gegen Wärmeabstrahlung allseitig isoliert.

Der Deckel ist doppelwandig, isoliert und mit einer temperatur- und lebensmittelbeständigen Silikon-Lippendichtung versehen, sowie federentlastet und ausbalanciert montiert.

Energieoptimierung: Kochgeräte mit thermostatischer Regelung

Pro Zuleitung wird eine Energieoptimierungseinheit zur Verfügung gestellt.

Diese Einheit umfaßt die Klemmen a, b, c und d.

Die Schaltspannung beträgt 230V AC / 1A.

a/b/c haben das gleiche Spannungspotential und werden vom Gerät zur Verfügung gestellt (Belastbarkeit max. 1A)

a:	Betriebsanzeige des Gerätes (Belastbarkeit max. 230V AC / 1A)

b:	Heizungsanforderung vom Gerät

c:	Freigabe Energie-Optimierung

Schaltzustände:

230 V		→	Anforderung an die Heizung

0 V		→	keine Anforderung an die Heizung

d:	N-Neutralleiter, wird vom Gerät zur Verfügung gestellt

und ist das Bezugspotential zu a/b/c